Приложение

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 03.10.2024 № 6417

«Приложение № 5 к Контракту

от «16» сентября 2024 г. № 154/24

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| Наименование объекта закупки | Закупка на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров) для нужд Одинцовского городского округа в 2024 году |
| --- | --- |
| ОКПД2/КТРУ | ОКПД2: 43.22.11.140-Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками) КТРУ: 43.22.10.000-00000006 - Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| КОЗ2 | КОЗ2: 31.204.04.01.09.02.003 - Специальные работы в рамках строительства по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками) |
| Места установки и проведения работ | Территория Одинцовского городского округа Московской области, согласно таблице: Адрес установки подземных резервуаров; Краткая характеристика места установки, координаты; Количество. Московская обл., Одинцовский городской округ, п. Ветка Герцена; 55.627168, 36.786326; 1. Московская обл., Одинцовский городской округ, д. Дютьково; 55.512776, 36.644123; 1. Московская обл., Одинцовский городской округ, д. Сергиево; 55.723279, 36.669615; 1. Московская обл., Одинцовский городской округ, д. Ястребки; 55.673298, 36.762600; 1. Московская обл., Одинцовский городской округ, с. Локотня; 55.700324, 36.597273; 1. Адрес установки разворотной площадки с твердым покрытием 12х12 м; Краткая характеристика места установки, координаты; Количество. Московская обл., Одинцовский городской округ, д. Сивково; 55.585412, 36.930869; 1. Московская обл., Одинцовский городской округ, п. Луговая; 55.596256, 36.778400; 1. |
| Сроки выполнения работ | Начальный и конечный сроки выполнения работ указаны в разделе «Обязательства по выполнению работ» приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» |
| Требование к поставляемому оборудованию и работам | Подземные емкости представляют собой емкости для хранения воды (далее – емкость). Рекомендации по установке емкости: 1. Площадка под емкость должна располагаться на расстоянии не менее 5 метров от дороги и не менее 3 метров от деревьев. 2. Корпус емкости устанавливается на бетонный блок и закрепляется пластмассовыми или капроновыми канатами с бетонным блоком. Горловина находится с одной стороны емкости. После установки емкости её горловина должна находиться внутри железобетонного кольца, закрываемого чугунной крышкой выше уровня земли. 3. Засыпка пазух между стенками котлована и стенками емкости производится не вынутым грунтом, а смесью песка и цемента в пропорции 5:1. Песок укладывается послойно с обязательным трамбованием. Верхний слой засыпается растительным грунтом. Во время выполнения засыпки емкость необходимо постепенно заполнять водой. Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 30 см. Запрещается: • Уплотнение емкости с помощью строительной техники. • Нанесение механических повреждений колющими предметами. • Проезд транспорта над резервуаром. • Заполнение емкости выше уровня нижней крышки. Работы проводятся в соответствии с локальными сметными расчётами и ведомостями объемов работ. Локально-сметный расчет определяет объем и стоимость работ, количество товаров и материалов, используемых при производстве работ, но не устанавливает требования к техническим характеристикам материалов, оборудования предполагаемых к использованию в процессе производства работ, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ, товара. Все ссылки на производителя, товарный знак, каталожные номера, артикулы являются условными и предполагают эквивалент. |
| Основные технические параметры подъездной дороги к горловине Ёмкости | - разворотная площадка с твёрдым покрытием 12х12 м; - твердое покрытие - щебень фракции 40-70 мм без асфальта; - толщина дорожного полотна из песка и щебня - 450 мм, в том числе: песок - 300 мм, щебень - 150 мм; - толщина снятия растительного слоя - 300 мм; - основанием под дорожное полотно является грунт, лежащий ниже уровня снимаемого растительного слоя в 300 мм. |
| Общие требования к качеству выполнения работ. | Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, а именно: - Смонтированного оборудования, систем, установок, механизмов; - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту; - Возмещение ущерба, нанесенного объектам собственности Заказчика или третьим лицам в период выполнения работ, производятся за счет Подрядчика; - В период гарантийного срока Подрядчик безвозмездно устраняет за свой счет в срок, установленный условиями Контракта, любые недостатки/ дефекты выполненных работ на объектах Заказчика; - Материалы, изделия и оборудование, применяемые Подрядчиком при производстве работ в рамках исполнения Контракта, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, разрешены к применению на территории Российской Федерации в установленном действующим законодательством порядке; использоваться в соответствии с их функциональным назначением, иметь сертификаты качества или сертификаты соответствия, технические паспорта на продукцию и соответствовать требованиям Описания объекта закупки (Техническое задание). |
| Гарантийный срок | Гарантийный срок Подрядчика: 24 (двадцать четыре) месяца. Требования к объему предоставления гарантий качества на выполненные работы: гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту. |

Приложения к описанию объекта закупки (техническое задание)

Приложение № 1 Ведомость объемов работ № 1 на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров);

Приложение № 2 Ведомость объемов работ № 2 на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров);

Приложение № 3 Ведомость объемов работ № 3 на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров);

Приложение № 4 Ведомость объемов работ № 4 на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров);

Приложение № 5 Ведомость объемов работ № 5 на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров);

Приложение № 6 Ведомость объемов работ № 6 на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров);

Приложение № 7 Ведомость объемов работ № 7 на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров);

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Ведомость объемов работ № 1

на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров)

адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Дютьково

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,135 |
| 2 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1,60 |
| 4 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,032 |
| 5 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т | шт. | 1,00 |
| 6 | Погрузка мусора строительного | 1т груза | 30 |
| 7 | Перевозка грузов I класса на расстояние 20 км | 1т груза | 30 |
| 8 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 0,03 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,12 |
| 10 | Уплотнение грунта, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,20 |
| 11 | Планировка площадей, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,04 |
| 12 | Установка люка | шт. | 1,00 |
| 13 | Подготовка и получение документации для проведения работ (Разрешение на использование земельного участка и разрешение на проведение земляных работ) | шт. | 1,00 |
| 14 | Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 130 |
| 15 | Перевозка грузов I класса на расстояние 10 км | 1т груза | 130 |
| 16 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. | 0,03 |
| 17 | Установка строп | шт. | 7,00 |
| 18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,01 |
| 19 | Установка указателя | шт. | 1,00 |

Приложение № 2 к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Ведомость объемов работ № 2

на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров)

адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Сергиево

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,135 |
| 2 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1,60 |
| 4 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,032 |
| 5 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т | шт. | 1,00 |
| 6 | Погрузка мусора строительного | 1т груза | 30 |
| 7 | Перевозка грузов I класса на расстояние 20 км | 1т груза | 30 |
| 8 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 0,03 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,12 |
| 10 | Уплотнение грунта, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,20 |
| 11 | Планировка площадей, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,04 |
| 12 | Установка люка | шт. | 1,00 |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,049 |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,074 |
| 15 | Подготовка и получение документации для проведения работ (Разрешение на использование земельного участка и разрешение на проведение земляных работ) | шт. | 1,00 |
| 16 | Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 150 |
| 17 | Вывоз мусора с утилизацией 20м3 (10т) | шт. | 15,00 |
| 18 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. | 0,03 |
| 19 | Установка строп | шт. | 7,00 |
| 20 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,01 |
| 21 | Установка указателя | шт. | 1,00 |
| 22 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм | 100 м | 0,15 |

Приложение № 3 к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Ведомость объемов работ № 3

на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров)

адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Сивково

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,144 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,214 |
| 3 | Подготовка и получение документации для проведения работ (Разрешение на использование земельного участка и разрешение на проведение земляных работ) | шт. | 1,00 |
| 4 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. | 0,03 |
| 5 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,01 |
| 6 | Установка указателя | шт. | 1,00 |
| 7 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной прим. монтаж георешетки | 1000 м2 | 0,045 |
| 8 | Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 43 |
| 9 | Вывоз мусора с утилизацией 20м3 (10т) | шт. | 4,00 |

Приложение № 4 к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Ведомость объемов работ № 4

на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров)

адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Ястребки

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,135 |
| 2 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1,60 |
| 4 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,032 |
| 5 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т | шт. | 1,00 |
| 6 | Погрузка мусора строительного | 1т груза | 30 |
| 7 | Перевозка грузов I класса на расстояние 20 км | 1т груза | 30 |
| 8 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 0,03 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,12 |
| 10 | Уплотнение грунта, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,20 |
| 11 | Планировка дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,04 |
| 12 | Установка люка | шт. | 1,00 |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,091 |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,136 |
| 15 | Подготовка и получение документации для проведения работ (Разрешение на использование земельного участка и разрешение на проведение земляных работ) | шт. | 1,00 |
| 16 | Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 150 |
| 17 | Вывоз мусора с утилизацией 20м3 (10т) | шт. | 15,00 |
| 18 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. | 0,03 |
| 19 | Установка строп | шт. | 7,00 |
| 20 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,01 |
| 21 | Установка указателя | шт. | 1,00 |

Приложение № 5 к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Ведомость объемов работ № 5

на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров)

адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Ветка Герцена

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,207 |
| 2 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,23 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 2,60 |
| 4 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,053 |
| 5 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т | шт. | 1,00 |
| 6 | Погрузка мусора строительного | 1т груза | 50 |
| 7 | Перевозка грузов I класса на расстояние 20 км | 1т груза | 50 |
| 8 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 0,05 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,15 |
| 10 | Уплотнение грунта, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2,00 |
| 11 | Планировка площадей, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,06 |
| 12 | Установка люка | шт. | 1,00 |
| 13 | Подготовка и получение документации для проведения работ (Разрешение на использование земельного участка и разрешение на проведение земляных работ) | шт. | 1,00 |
| 14 | Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 230 |
| 15 | Вывоз мусора с утилизацией 20м3 (10т). | шт. | 23,00 |
| 16 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. | 0,03 |
| 17 | Установка строп | шт. | 12,00 |
| 18 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,01 |
| 19 | Установка указателя | шт. | 1,00 |

Приложение № 6 к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Ведомость объемов работ № 6

на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров)

адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Луговая

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,144 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,214 |
| 3 | Подготовка и получение документации для проведения работ (Разрешение на использование земельного участка и разрешение на проведение земляных работ) | шт. | 1,00 |
| 4 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. | 0,03 |
| 5 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,01 |
| 6 | Установка указателя | шт. | 1,00 |
| 7 | Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 30 |
| 8 | Перевозка грузов I класса на расстояние 10 км | 1т груза | 30 |

Приложение № 7 к Описанию объекта закупки (техническому заданию)

Ведомость объемов работ № 7

на проведение работ по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения (подземных резервуаров)

адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Локотня

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,135 |
| 2 | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,15 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,032 |
| 4 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,032 |
| 5 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т | шт. | 1,00 |
| 6 | Погрузка мусора строительного | 1т груза | 30 |
| 7 | Перевозка грузов I класса на расстояние 20 км | 1т груза | 30 |
| 8 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 | 0,03 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,12 |
| 10 | Уплотнение грунта, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1,20 |
| 11 | Планировка площадей, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,04 |
| 12 | Установка люка | шт. | 1,00 |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,144 |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,214 |
| 15 | Подготовка и получение документации для проведения работ (Разрешение на использование земельного участка и разрешение на проведение земляных работ) | шт. | 1,00 |
| 16 | Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1т груза | 120 |
| 17 | Перевозка грузов I класса на расстояние 10 км | 1т груза | 120 |
| 18 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. | 0,03 |
| 19 | Установка строп | шт. | 7,00 |
| 20 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0,01 |
| 21 | Установка указателя | шт. | 1,00 |

.»